Инструкция работы с разливным пивом.

1. Протрите влажной ветошью корпус охладителя и разливную колонку.

2. Протрите перед подключением фитинг кега чистой салфеткой и наденьте бочковую головку.

3. Проверьте наличие газа в баллоне и давление в системе (по формуле P=(temp/10)+0,2 bar)(например, если температура в помещении 20°С, то 20/10+0,2=2,2 bar), затем поставьте кран подачи газа в положение открыто.

4. Откройте разливочный кран и слейте воду из системы.

При подключении нового кега протирайте фитинг чистой салфеткой.

На подключенную кегу поставить дату подключения!.

Во время рабочего дня

- отрегулируйте кран регулировки напора пива так, чтобы скорость налива пива составляла  0,5 л за 10-12 сек;

- не опускайте разливной кран в пиво и не касайтесь им крана бокала;

- при наливе пива держите бокал под углом 45° и, постепенно выравнивая, образуйте   пенную корону высотой 2-3 см;

Содержите рабочее место в чистоте и немедленно удаляйте пролитое пиво.

В конце рабочего дня

- Помойте разливные краны и лоток каплесборника.

- Проведите промывку системы по разливу пива проточной водой в следующей последовательности:

- закройте кран подачи углекислоты;

- отсоедините бочковую головку от фитинга кега;

- подключите бочковую головку к адаптеру для промывки;

- подставьте под разливной кран сборную емкость;

- откройте кран и пустите воду;

- слейте с каждого крана 5-10 литров воды;

- перекройте воду и оставьте ее в системе до начала следующей смены;

- отсоедините бочковую головку от адаптера и положите ее в емкость с чистой водой.

- Приведите в порядок рабочее место, тщательно удалите пролитое пиво.

- Убедитесь, что охладитель подключен к электрической сети.

Внимание! Категорически запрещается!

- Подвергать баллон с газом СО2 нагреванию или ударам.

- Размещать на охладителе посторонние предметы.

- Подвергать кеги с пивом резким ударам.

- Использовать при наливе пива ложки.

Памятка бармена!

- Утром, настраивая системы аппарата для розлива пива, слить пиво - 0,3 л.

- После 3 суток, как подключена кега с пивом, во время слива пива -  проверить пиво на органолептические показатели!

- Отслеживать проведение технической работы оборудования системы, мастер должен приезжать 1 раз в две недели!

Возможные неполадки

- Пиво не вытекает из крана – пустой кег, баллон с газом пустой, закрыт кран подачи газа, кран компенсатора закрыт, закрыт кран на бочковой головке.

- Пиво слишком сильно пенится – пиво теплое, слишком высокое давление газа, попадание постороннего предмета под бочковую головку, стаканы теплые, чрезмерно открыт кран-компенсатор, неправильная техника налива.

- Пиво течет толчками – низкое давление, проверьте давление согласно формуле.