Уборка машины эспрессо.

Промывка групп

В течение дня:

- Берём слепой холдер (холдер, в котором ситечко без отверстий), закрепляем в группе

- Включаем пролив на 15 сек.

- Выключаем пролив и ждём те же 15 сек.

- Повторяем процедуру 5 раз (включили-выключили-подождали).

- Ослабляем холдер в группе так, чтобы он не выпал и на 30-40 секунд включаем пролив. Вода начинает идти через край и это хорошо - промывается прокладка группы.

- Аккуратно, чтобы не обжечься, поворачиваем холдер вправо-влево несколько раз (по чуть-чуть, иначе вывалится).

- После такой промывки берём специальную щёточку или резиновую тряпочку и аккуратно протираем группу изнутри - прокладку, ситечко рассекателя и вообще всё, до чего можем достать.

ВНИМАНИЕ! Бумажные салфетки не использовать!

Повторяем процедуру для второй группы.

Вечернее закрытие:

ВНИМАНИЕ: машину промываем сразу и всю целиком, промывать вечером с порошком одну группу, а на другой готовить запрещается!

- Берём слепой холдер (холдер, в котором ситечко без отверстий), насыпаем 1чайную ложку порошка для мытья холдеров.

- Закрепляем холдер с порошком в группе

- Включаем пролив на 5 сек.

- Выключаем пролив и ждём те же 5 сек.

- Повторяем процедуру 5 раз (включили-выключили-подождали).

- Ослабляем холдер в группе так, чтобы он не выпал и на 30-40 секунд включаем пролив. Вода начинает идти через край и это хорошо - промывается прокладка группы.

- Аккуратно, чтобы не обжечься, поворачиваем холдер вправо-влево несколько раз (по чуть-чуть, иначе вывалится).

- После такой промывки берём специальную щёточку или резиновую тряпочку и аккуратно протираем группу изнутри - прокладку, ситечко рассекателя и вообще всё, до чего можем достать.

ВНИМАНИЕ! Бумажные салфетки не использовать.

Повторяем пункты 1-7 без использования порошка. Таким образом, мы промываем группы от возможных остатков порошка.

- Разбираем холдеры – отделяем ситечки от основ.

- Холдеры вычищаем изнутри жёсткой стороной губки для посуды, можно использовать «Пемолюкс», пищевую соду, жидкие чистящие средства - нельзя.

- Ситечки промываем только мягкой стороной губки без чистящего средства.

- После этого протираем машину со всех сторон влажной губчатой тряпкой.

- Чашки с машины эспрессо снимаем, протираем машину и сверху тоже.

- Блестящие поверхности машины можно отполировать с использованием средства для стекол. Средство не должно попадать на части машины, соприкасающиеся с пищевыми продуктами (кофе и молоко).

- Поддон и решетки с машины снимаем, тщательно промываем в теплой воде с моющим средством.

- Проливаем не меньше 1 литр горячей воды непосредственно в место присоединения трубки слива.

- Размещаем обратно поддон и решетки.

- Тщательно продуваем и протираем пароотводы от остатков молока. Использование жестких абразивных губок не рекомендуется.

- Отвинчиваем носики с пароотводов, замачиваем носики и сами пароотводы в кружке с раствором лимонного сока в воде.

ВНИМАНИЕ! В порошке пароотводы замачивать НЕЛЬЗЯ - ядовитый раствор попадает в бойлер для кипятка и пара.

РЕКОМЕДАЦИЯ! Каждое утро, до открытия кофейни, приготовьте по одному эспрессо на каждую группу вхолостую, чтобы привести машинку в рабочее состояние (наполнить всю систему кофейными маслами).

Пролитые чашки эспрессо (2шт) для настройки машины необходимо внести в бланк списания!